様式第２号（第８条、第９条関係）

老朽建築物不良度測定基準表

１　測定を行った建築士等

| 氏 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |
| 一級建築士、二級建築士、 特定建築物調査員の別 |  | 登録番号 |  |
|  |  | 登録を受けた都道府県名（二級建築士の場合） |  |

２　除却対象建築物の所在地（地名地番）

３　構造別判定基準

（１）建築物（鉄筋コンクリート造の建築物並びにコンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く。）

| 評定区分 |  | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | 採点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が鉄筋コンクリート造でないもの | 10 | 50 |  |
|  |  |  | ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 |  |  |
|  |  | ②柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5センチメートル未満のもの | 20 |  |  |
|  |  | ③外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 |  |  |
|  |  | ④床 | 主要な居室の床の高さが45センチメートル未満のもの又は主要な居室の床がないもの | 10 |  |  |
|  |  | ⑤天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 |  |  |
|  |  | ⑥開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 |  |  |
| ２ | 構造の腐朽又は破損の程度 | ①床 | イ 構造体である床に欠落があるもの | 10 | 100 |  |
|  |  |  | ロ 構造体である床の欠落が著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 |  |  |
|  |  | ②基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 |  |  |
|  |  |  | ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 |  |  |
|  |  |  | ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 |  |  |
|  |  | ③外壁又は界壁 | イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剝落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剝落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 |  |  |
|  |  | ④屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剝落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 屋根ぶき材料に著しい剝落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 |  |  |
|  |  |  | ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 |  |  |
| ３ | 防火上又は避難上の構造の程度 | ①外壁 | イ 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 50 |  |
|  |  |  | ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの | 20 |  |  |
|  |  | ②防火壁、界壁等 | イ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁、防火区画等が不備であるため防火上支障があるもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁、防火区画等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 20 |  |  |
|  |  | ③屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 |  |  |
|  |  | ④廊下、階段等 | イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 20 |  |  |
| ４ | 排水設備 | ①雨水 | 雨どいがないもの |  | 10 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

備考　一の評定項目につき該当する評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該

当する評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

（２）鉄筋コンクリート造の建築物

| 評定区分 |  | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | 採点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 構造一般の程度 | ①基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 60 |  |
|  |  | ②柱及び耐力壁の配置 | 柱及び耐力壁の全体の配置が構造耐力上適当でないもの | 15 |  |  |
|  |  | ③柱及び耐力壁の断面積 | イ 1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4以上0.6未満のもの | 20 |  |  |
|  |  |  | ロ 1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4未満のもの | 40 |  |  |
|  |  | ④外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 |  |  |
|  |  | ⑤増築が行われた外壁又は屋根 | 増築が行われた外壁（屋外側に増築が行われたものに限る。）又は屋根が適当な構造でないもの | 30 |  |  |
|  |  | ⑥床 | イ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが45センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適当な構造でないもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが45センチメートル未満で、かつ、最下階の床以外の床が適当な構造でないもの | 20 |  |  |
|  |  | ⑦天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 |  |  |
|  |  | ⑧開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 |  |  |
| ２ | 構造の劣化又は破損の程度 | ①床 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |  |
|  |  |  | ロ たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 |  |  |
|  |  | ②基礎、柱、はり又は耐力壁 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 |  |  |
|  |  |  | ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 |  |  |
|  |  |  | ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 |  |  |
|  |  | ③壁（耐力壁を除く。） | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 |  |  |
|  |  | ④外壁 | イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落のおそれのあるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 |  |  |
|  |  | ⑤屋根 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 |  |  |
| ３ | 防火上又は避難上の構造の程度 | ①外壁、開口部等 | イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 60 |  |
|  |  |  | ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |  |  |
|  |  | ②防火区画、界壁等 | イ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |  |  |
|  |  | ③廊下、階段等 | イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 30 |  |  |
| ４ | 排水 設備 | ①雨水 | 雨どいがないもの |  | 10 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

備考

1　一の評定項目につき該当する評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当する評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

２　この表において、強度指標Cは、次の数値を表すものとする。

C＝（（0.3・Aw１＋0.2・Aw２＋0.1・Aw３＋0.07・Ac）／（1200・ΣAf））・（Fc／20）

Aw１＝1階の耐力壁の断面積の総和（両側柱付）（単位　平方ミリメートル）

Aw２＝1階の耐力壁の断面積の総和（片側柱付）（単位　平方ミリメートル）

Aw３＝1階の耐力壁の断面積の総和（柱なし（壁式等の場合））（単位　平方ミリメートル）

Ac＝1階の独立柱の断面積の総和（単位　平方ミリメートル）

ΣAf＝2階以上の床面積の総和（単位　平方メートル）

Fc＝コンクリート圧縮強度（単位　1平方ミリメートルにつきニュートン）

（３）コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の建築物

| 評定区分 |  | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | 採点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ 耐力壁の基礎がコンクリートブロック造であるもの | 10 | 60 |  |
|  |  |  | ロ 耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 |  |  |
|  |  | ②耐力壁の配置 | イ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの | 30 |  |  |
|  |  | ③耐力壁の構造 | イ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち、二つの要件を満たすもの | 20 |  |  |
|  |  |  | ハ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの並びに耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 40 |  |  |
|  |  | ④外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 |  |  |
|  |  | ⑤増築が行われた外壁又は屋根 | 増築が行われた外壁（屋外側に増築が行われたものに限る。）又は屋根が適当な構造でないもの | 30 |  |  |
|  |  | ⑥床 | イ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが45センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適当な構造でないもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 最下階の主要な居室の床の構造が木造である場合における床の高さが45センチメートル未満で、かつ、最下階の床以外の床が適当な構造でないもの | 20 |  |  |
|  |  | ⑦天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 |  |  |
|  |  | ⑧開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 |  |  |
| ２ | 構造の劣化又は破損の程度 | ①床（ただし、床組が木造の場合にあっては、（１）の表の判定基準及び評点を適用するものとする。） | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |  |
|  |  |  | ロ たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 |  |  |
|  |  | ②基礎、柱、はり又は耐力壁 | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 |  |  |
|  |  |  | ハ 変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 |  |  |
|  |  |  | ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 |  |  |
|  |  | ③壁（耐力壁を除く。） | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ 変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 |  |  |
|  |  | ④外壁 | イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落の恐れのあるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 |  |  |
|  |  | ⑤開口部 | イ 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ 開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの | 15 |  |  |
|  |  | ⑥屋根（ただし、小屋組が木造の場合にあっては、（１）の表の判定基準及び評点を適用するものとする。） | イ 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの | 10 |  |  |
|  |  |  | ロ たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 |  |  |
| ３ | 防火上又は避難上の構造の程度 | ①外壁、開口部等 | イ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 60 |  |
|  |  |  | ロ 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |  |  |
|  |  | ②防火区画、界壁等 | イ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 防火上必要な防火区画、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 |  |  |
|  |  | ③廊下、階段等 | イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの | 15 |  |  |
|  |  |  | ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 30 |  |  |
| ４ | 排水 設備 | ①雨水 | 雨どいがないもの |  | 10 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

備考　一の評価項目につき該当する評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、　該当する評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

４　不良度の測定方法等

（１）不良度は、３．構造別判定基準　の建築物の区分に応じ、当該各号に定める評定項目に当てはまる場合に評定欄の点数を〇で囲み、当該評点欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点（その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表の最高評点を超えるときは、その最高評点）を合算することによって測定する。

（２）不良建築物と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が　６０以上であることとする。

（３）複数の建築物を一体的に除却する場合は、建築物1棟ごとに当該不良度判定を行うこととする。